HDJC-QF-082

检 测 报 告

宏达检字（2021）Z-0401-49

委托单位：      获嘉县环境保护局

检测项目：           地表水

检测类别：          委托检测

发出日期：       2021年4月16日

河南宏达检测技术有限公司

注意事项

- 1、本报告无本公司“检验检测专用章”、骑缝章及章无效。

- 2、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

- 3、本报告发生涂改、增删无效。

- 4、本报告仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。

- 5、本报告未经同意不得以任何方式复制及广告宣传，经同意复制的复印件，应由我公司加盖“检验检测专用章”确认。

- 6、对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内向本公司提出书面复验申请，逾期不予受理；无法复现的样品，不受理申诉。

公司地址：郑州高新技术产业开发区红松路52号3号楼502号

邮    编：450000

电    话：0371—86536960

传    真：0371—86536960

1 概况

| 委托单位 | 获嘉县环境保护局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 新乡市获嘉县 |  |  |
| 联系人 | 袁站长 | 联系电话 | 18568730067 |
| 检测类型 | 委托检测 | 样品来源 | 采样 |
| 采样日期 | 2021年04月06日 | 分析日期 | 2021年04月06~11日 |
| 参加检测人员 | 田春开、许洪超、冯军军、张守鑫、张慧慧、王莹、于会娥、陈志明、刘培莹、翟艳琴、魏彭花、耿晓芳、陈贵敏 |  |  |

# 2 检测内容

2.1 地表水检测内容见表2-1。

表2-1　　　　　　　　　地表水检测内容

| 采样点位 | 检测项目 | 样品状态 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获嘉县新水水务有限公司 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铬（六价）、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、粪大肠菌群、甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、1,2-二氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并[a]芘、汞、砷、硒、锑、铅、镉、铊、铜、钴、镍、锌、铁、钒、钼、锰、钡、铍、钛、硼 | 无色、透明、无异味、无浮油 | 检测一次。 |

# 3 检测方法及方法来源

表3-1                  地表水检测方法

| 检测项目 | 检测方法 | 方法标准及来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 | 温度计 | / |
| pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | / |
| 溶解氧 | 便携式溶解氧仪法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版） | SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | / |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 酸性法 | GB 11892-1989 | / | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | COD自动消解回流仪 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 | HJ 505-2009 | BSC-250 恒温恒湿培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | T6新悦 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 铬（六价） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | T6新悦 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | TU1810 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 阴离子 表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | T6新悦 可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | AFS-933 原子荧光光度计 | 0.4μg/L |
| 砷 |  |  |  | 0.3μg/L |
| 汞 |  |  |  | 0.04μg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | ZA3000原子吸收分光光度计 | 0.0001mg/L |
| 铅 |  |  |  | 0.001mg/L |
| 铜 |  |  |  | 0.001mg/L |
| 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GBT 7475-1987 | ZA3000原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | TU1810紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | T6新悦 可见分光光度计 | 0.005mg/L |
| 总磷 （以P计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 总氮 （以N计） | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HJ/T 347.2-2018 | SPX-250B-Z 生化培养箱 | 20MPN/L |
| 氟化物 （以F-计） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | ICS-600离子色谱仪 | 0.006mg/L |
| 硫酸盐 （以SO42-计） |  |  |  | 0.018mg/L |
| 氯化物 （以Cl-计） |  |  |  | 0.007mg/L |
| 硝酸盐 （以N计） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | ICS-600离子色谱仪 | 0.016mg/L |
| 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | HJ 601-2011 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 硼 | 《生活饮用水标准检验方法》 无机非金属指标 甲亚胺-H分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.20mg/L |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | GC1530A/-5973 气相色谱-质谱联用仪 | 1.4μg/L |
| 四氯化碳 |  |  |  | 1.5μg/L |
| 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2μg/L |
| 四氯乙烯 |  |  |  | 1.2μg/L |
| 苯 |  |  |  | 1.4μg/L |
| 甲苯 |  |  |  | 1.4μg/L |
| 异丙苯 |  |  |  | 0.7μg/L |
| 乙苯 |  |  |  | 0.8μg/L |
| 二甲苯 |  |  |  | 邻二甲苯:1.4μg/L间对二甲苯:2.2μg/L |
| 苯乙烯 |  |  |  | 0.6μg/L |
| 氯苯 |  |  |  | 1.0μg/L |
| 1,2-二氯苯 |  |  |  | 0.8μg/L |
| 1,4-二氯苯 |  |  |  | 0.8μg/L |
| 1,2,3-三氯苯 |  |  |  | 1.0μg/L |
| 1,2,4-三氯苯 |  |  |  | 1.1μg/L |
| 1,3,5-三氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 621-2011 | ECD-2010PRO 气相色谱仪 | 0.11μg/L |
| 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取 固相萃取-气相色谱法 | HJ 648-2013 | ECD-2010PRO 气相色谱仪 | 0.17μg/L |
| 二硝基苯 |  |  |  | 0.024μg/L |
| 硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取 固相萃取-气相色谱法 | HJ 648-2013 | ECD-2010PRO 气相色谱仪 | 0.019μg/L |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 | HJ/T 72-2001 | 1200液相色谱仪 | 0.1μg/L |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 《生活饮用水标准检验方法》 有机物指标 气相色谱法 | GB/T 5750.8-2006 | Agilent 6890 气相色谱仪 | 2μg/L |
| 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法》 农药指标 气相色谱法 | GB/T 5750.9-2006 | ECD-2010PRO 气相色谱仪 | 0.02μg/L |
| 林丹 | 《生活饮用水标准检验方法》 农药指标 气相色谱法 | GB/T 5750.9-2006 | ECD-2010PRO 气相色谱仪 | 0.01μg/L |
| 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 | HJ 587-2010 | 1200 液相色谱仪 | 0.08μg/L |
| 苯并[a]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | HJ 478-2009 | 1200 液相色谱仪 | 0.0004μg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | ZA3000原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
| 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 锑 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | EXPEC7000电感耦合等离子体质谱仪 | 0.15μg/L |
| 铊 |  |  |  | 0.02μg/L |
| 钴 |  |  |  | 0.03μg/L |
| 镍 |  |  |  | 0.06μg/L |
| 钡 |  |  |  | 0.20μg/L |
| 钼 |  |  |  | 0.06μg/L |
| 钒 |  |  |  | 0.08μg/L |
| 铍 |  |  |  | 0.04μg/L |
| 钛 |  |  |  | 0.46μg/L |

# 4 质量控制和质量保证

本次检测严格执行《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011及国家相关检测标准和技术规范，并按河南宏达检测技术有限公司《质量手册》有关要求进行，实施全过程的质量保证和控制。具体措施如下：

4.1 合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

4.2 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定/校准并在有效期内。

4.3 地表水检测：地表水采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）规定执行，实验室分析过程中采取空白试验、曲线校准、平行样、加标回收、质控样等质控措施。

4.4 检测的采样记录及监测分析结果，按国家标准和检测技术规范有关要求进行，所有检测数据严格执行三级审核制度。

# 5 检测结果统计

5.1 地表水检测结果见表5-1。

## 表5-1                      地表水检测结果      单位：mg/L（pH及另注明除外）

| 检测项目 采样时间、检测点位 | 2021.4.6 |
| --- | --- |
|  | 获嘉县新水水务有限公司 |
| 水温（℃） | 12.9 |
| pH | 7.84 |
| 溶解氧 | 8.14 |
| 高锰酸盐指数 | 1.47 |
| 化学需氧量 | 18 |
| 五日生化需氧量 | 3.5 |
| 氨氮 | 未检出 |
| 铬（六价） | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 |
| 石油类 | 0.02 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 |
| 硒 | 未检出 |
| 砷 | 1.4×10-3 |
| 汞 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 |
| 铜 | 0.003 |
| 锌 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 |
| 硫化物 | 未检出 |
| 总磷（以P计） | 0.03 |
| 总氮（以N计） | 0.97 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 2.1×102 |
| 甲醛 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.133 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | 23.3 |
| 氯化物（以Cl-计） | 6.03 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.862 |
| 硼 | 未检出 |
| 三氯甲烷 | 未检出 |
| 四氯化碳 | 未检出 |
| 三氯乙烯 | 未检出 |
| 四氯乙烯 | 未检出 |
| 苯 | 未检出 |
| 甲苯 | 未检出 |
| 乙苯 | 未检出 |
| 二甲苯 | 未检出 |
| 苯乙烯 | 未检出 |
| 氯苯 | 未检出 |
| 异丙苯 | 未检出 |
| 1,2二氯苯 | 未检出 |
| 1,4二氯苯 | 未检出 |
| 三氯苯 | 未检出 |
| 硝基苯 | 未检出 |
| 二硝基苯 | 未检出 |
| 硝基氯苯 | 未检出 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 未检出 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 未检出 |
| 滴滴涕 | 未检出 |
| 林丹 | 未检出 |
| 阿特拉津 | 未检出 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 |
| 铁 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 |
| 锑 | 7.4×10-4 |
| 铊 | 未检出 |
| 钴 | 1.5×10-4 |
| 镍 | 4.0×10-4 |
| 钡 | 0.0626 |
| 钼 | 2.97×10-3 |
| 钒 | 1.52×10-3 |
| 铍 | 未检出 |
| 钛 | 未检出 |
| 注：二甲苯：指对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯， 三氯苯：指1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯， 二硝基苯：指对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯， 硝基氯苯：指对-硝基氯苯、间硝基氯苯、邻-硝基氯苯； |  |

编制人：                审核人：              批准人：

签发日期：     年     月     日               盖  章：

***报告结束***